(Colocar logo Geoquímica e do livro + a coluna da esquerda em verde escuro não tem necessidade)

Balanço Hídrico (BH)

Parâmetros e Fórmulas

BH = Precipitação P (mm) - Evapotranspiração Potencial corrigida Etp (mm)

Etp média mensal (mm) = 16*(10t/I)a

t temperatura média mensal (oC)

i índice calorimétrico mensal = (t/5)1,514

I índice calorimétrico anual = Σi

a = (675*10-9 * I3) - (771*10-7*I2)+(0,01792*I)+0,49239

Etp corrigida = Etp * FC

FC fator de correção dependente da latitude

Localização                                                                         (colocar mapa, o mesmo?)

Hemisfério      Coordenadas     Latitude (de fator de correção aproximado. Poderia ser uma 4ª coluna)

Tabela de cálculo do BH (em verde inputs e em azul outputs; Dividir a coluna BH em 2: Superavit Hídrico SH & Deficit Hídrico DH)

SH valores positivos de BH e SH valores negativos de BH

Gráfico do BH