Módulo ativo

# Balanço Hídrico (BH)

## Conceitos básicos e metodologia

### O que é o Balanço Hídrico (BH)?

O Balanço Hídrico (BH), grosso modo, compara a quantidade de água que entra e a que sai de um território, p.ex. uma bacia hidrográfica, durante um período de tempo. O BH permite contabilizar a variação entre os volumes de entrada e saída de água no território no período analisado.

### Entrada e saída de água no BH

Na formulação usada aqui: (i) a entrada de água é a precipitação acumulada mensal (P); e, a saída é a evapotranspiração potencial mensal (Etp), que representa a perda de água para a atmosfera. Ambas medidas em milímetros (mm).

BH = P - Etp

### Por que estimar a Etp

Como muitas estações meteorológicas não medem a Etp diretamente em campo, o cálculo usa a fórmula de Thornthwaite (1948) para estimar a Etp mensal a partir da temperatura média mensal.

Etp mensal = 16 * (10t / I)^a

### Índices na fórmula de Thornthwaite

O índice calorimétrico mensal (i) é calculado para cada mês a partir da temperatura. A soma dos índices mensais fornece o índice anual (I), usado para calcular o expoente “a” da fórmula.

i = (t / 5)^1,514I = soma(i)a = (675 * 10^-9 * I^3) - (771 * 10^-7 * I^2) + (0,01792 * I) + 0,49239

### Correção de Etp para a latitude

A equação de Thornthwaite foi proposta para condições padronizadas no Equador, mês de 30 dias e 12 horas de insolação diária. Por isso, a Etp é multiplicada por um fator de correção (FC) associado ao hemisfério, ao mês e à latitude do território considerado.

Etp corrigida = Etp * FC = P - Etp corrigida

### Superávit (SH) e Déficit (DH) Hídricos

Quando o resultado do BH mensal é positivo, há superávit hídrico (SH). Quando é negativo, há déficit hídrico (DH), indicando que a  evapotranspiração superou a entrada de água pela chuva.

SH = valores positivos de DH = valores negativos de BH

## Fontes de dados de precipitação (P) e temperatura (t) para calcular o BH na tabela de cálculo

Observação: a temperatura é utilizada para o cálculo da Etp

### Dados de P e t do INMET por Estação Meteorológica

A fonte de dados proposta é a das médias mensais mostradas ano-a-ano nas Normais Climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET): 1961-1990, 1981-2010 e 1991-2020. Quando uma estação INMET é selecionada, a tabela de cálculo do BH recebe diretamente os valores médios mensais de P e t da normal climatológica tomada como período de referência, desde que os dados estejam disponíveis.

ATENÇÃO PESSOAL! VAMOS CONFIRMAR COM O SIERPE SE AS TABELAS QUE ELE ENVIOU PERMITE QUE SE OBTENHA DADOS DE QUALQUER ANO OU PERÍODO DE 1961 A 2020 (NÃO CONSEGUI CHECAR OS DOCS ZIPADOS)

### Fonte alternativa para os dados de P e t

Alternativamente aos dados do INMET, usar as estimativas para as coordenadas de qualquer ponto a partir do Open-Meteo/ERA5.

### O Open-Meteo/ERA5, os dados são diários. No caso da precipitação mensal acumulada, o GeoCalc soma todos os valores diários de chuva daquele mês. No caso da temperatura média mensal, o GeoCalc calcula a média das temperaturas médias diárias registradas naquele mês.

### Normal alternativa

Usando o Open-Meteo/ERA5, o GeoCalc calcula o BH dos meses de cada ano e, assim, pode-se obter uma Normal Climatológica estimada para o território representado pelas coordenadas dos pontos selecionacdos.